DOCUMENTATION TECHNIQUE

Lab de Virtualisation avec VirtualBox

Infrastructure réseau complète : pfSense + Ubuntu Server + Ubuntu Desktop

Hébergement du site Restaurant NEMDO via Apache

Date : 30 avril – 1er mai 2026  |  Outils : 100% gratuits

# 1. Résumé du projet

Ce projet consiste à déployer une infrastructure réseau virtualisée complète sur un PC Windows, sans aucun budget. L'environnement final comprend trois machines virtuelles interconnectées via un réseau interne nommé 'labnet', un routeur/firewall pfSense, un serveur web Ubuntu hébergeant le site Restaurant NEMDO (PHP/Apache), et un poste client Ubuntu Desktop accédant au site via Firefox.

| Système hôte | Windows 10/11 |
| --- | --- |
| Hyperviseur | Oracle VirtualBox (gratuit) |
| VM1 — Routeur | pfSense CE 2.8.1 — WAN: 10.0.2.15 (NAT) — LAN: 192.168.1.1/24 |
| VM2 — Serveur | Ubuntu Server 26.04 LTS — enp0s3: NAT — enp0s8: 192.168.1.10/24 (permanent) |
| VM3 — Client | Ubuntu Desktop — enp0s3: 192.168.1.20/24 (permanent) |
| Réseau interne | labnet — 192.168.1.0/24 — routé par pfSense |
| Serveur web | Apache 2.4 + PHP — servi sur port 80 |
| Site déployé | Restaurant NEMDO (PHP) — cloné depuis GitHub |

# 2. Architecture réseau

Schéma de communication entre les VMs :

| VM | Interface | IP | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| pfSense (Routeur) | em0 (NAT) | 10.0.2.15 | WAN — accès internet |
| pfSense (Routeur) | em1 (labnet) | 192.168.1.1 | LAN — passerelle du lab |
| Ubuntu Server | enp0s3 (NAT) | 10.0.2.15 | Accès internet du serveur |
| Ubuntu Server | enp0s8 (labnet) | 192.168.1.10 | Serveur web Apache |
| Ubuntu Desktop | enp0s3 (labnet) | 192.168.1.20 | Poste client |

# 3. Phase 1 — Configuration de GitHub et Git

## Étape 1 : Création du compte GitHub

- Aller sur https://github.com → cliquer 'Sign up'

- Choisir un username professionnel (ex: narilba)

- Vérifier l'adresse email et confirmer le compte

## Étape 2 : Création du dépôt du projet lab

- Cliquer sur '+' → 'New repository'

- Nom : lab-virtualisation-virtualbox

- Cocher 'Add a README file' — mettre en Public

- Cliquer 'Create repository'

📸 Capture : Page du dépôt GitHub créé avec le README visible

## Étape 3 : Installation et configuration de Git sur Windows

- Télécharger Git sur https://git-scm.com/download/win

- Installer avec les options par défaut

- Ouvrir Git Bash et configurer l'identité :

git config --global user.name "Ton Nom"

git config --global user.email "ton@email.com"

# 4. Phase 2 — Téléchargement des ISOs

## Étape 4 : Ubuntu Server

- URL : https://ubuntu.com/download/server

- Version : Ubuntu Server 26.04 LTS — environ 2.7 Go

- Dossier de destination recommandé : C:\VMs\ISOs\

## Étape 5 : pfSense CE

- URL : https://www.pfsense.org/download/

- Cliquer 'Télécharger' → redirige vers shop.netgate.com

- Sélectionner 'AMD64 ISO IPMI/Machines virtuelles' — Prix : 0$

- Créer un compte Netgate gratuit et finaliser la commande à 0$

- Version téléchargée : pfSense CE 2.8.1

⚠️ Note : Le bouton Télécharger redirige vers une boutique à 0$ — c'est normal et entièrement gratuit.

⚠️ Note : Si le fichier est en .iso.gz, extraire avec 7-Zip (gratuit sur 7-zip.org) avant utilisation.

# 5. Phase 3 — Création et configuration des VMs

## Règle de configuration réseau

Le réseau interne 'labnet' n'apparaît pas dans le gestionnaire de réseau VirtualBox — il se crée automatiquement quand on tape son nom dans la configuration de chaque VM. Le nom doit être identique sur toutes les VMs.

| VM | Adapter 1 | Adapter 2 | RAM / Disque |
| --- | --- | --- | --- |
| Routeur-pfSense | NAT | Réseau interne → labnet | 2048 Mo / 12 Go |
| Serveur-Ubuntu | NAT | Réseau interne → labnet | 2048 Mo / 20 Go |
| ubuntu1 (Desktop) | Réseau interne → labnet | Désactivé | 4280 Mo / 25 Go |

⚠️ Note : Ubuntu Desktop n'a PAS de carte NAT — il accède à internet uniquement via pfSense comme passerelle.

## Étape 6 : Monter les ISOs sur les VMs

- Dans VirtualBox → Configuration → Stockage → cliquer sur 'Vide' (lecteur optique)

- Cliquer sur l'icône disque bleue à droite → 'Choose a disk file...'

- Sélectionner l'ISO correspondante → OK

# 6. Phase 4 — Installation des systèmes

## Étape 7 : Installation d'Ubuntu Server

- Démarrer la VM Serveur-Ubuntu

- Langue : English → continuer

- Type d'installation : Ubuntu Server (option avec X déjà sélectionnée) → Done

- Réseau : enp0s3 obtient 10.0.2.15 via DHCP (NAT) ✅ — enp0s8 affiche 'autoconfiguration failed' (normal)

- Proxy : laisser vide → Done

- Mirror Ubuntu : bf.archive.ubuntu.com détecté automatiquement (Burkina Faso) ✅ → Done

- Partitionnement : Use entire disk → confirmer

- Créer un utilisateur — ex: encrid — avec un mot de passe fort

- Cocher 'Install OpenSSH server' ✅ → Done

- Attendre la fin de l'installation → Reboot

📸 Capture : Écran de connexion Ubuntu Server avec le message de bienvenue Ubuntu 26.04 LTS

## Étape 8 : Installation de pfSense CE

- Démarrer la VM Routeur-pfSense

- L'installateur Netgate démarre automatiquement

- Écran 'Active Subscription Validation' → cliquer 'Install CE' (version gratuite)

- L'installation se lance et copie les fichiers

- Écran 'WAN Interface Assignment' : em0 est sélectionné → OK

- Écran de confirmation : LAN → em1 (active) / WAN → em0 (active) → Continue

- Message 'Cannot reach Netgate Servers' → OK (normal pour pfSense CE)

- pfSense redémarre et affiche le menu principal avec les IPs

⚠️ Note : Ce message d'avertissement apparaît à chaque démarrage car pfSense cherche une licence commerciale — il est sans conséquence pour notre lab gratuit.

⚠️ Note : Le mode Pont (Bridged Adapter) a été utilisé temporairement sur l'Adapter 1 pour contourner un blocage lors de l'installation, puis repassé en NAT après.

📸 Capture : Menu principal pfSense : WAN → em0 → 10.0.2.15/24 / LAN → em1 → 192.168.1.1/24

# 7. Phase 5 — Configuration des IPs permanentes

Les IPs assignées manuellement avec 'ip addr add' sont temporaires et disparaissent à chaque redémarrage. La configuration permanente est indispensable pour un lab stable.

## Étape 9 : IP permanente sur Ubuntu Server (enp0s8)

Sur Ubuntu Server connecté en root :

nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

Saisir exactement le contenu suivant (2 espaces d'indentation, pas de tabulations) :

network:

version: 2

ethernets:

enp0s3:

dhcp4: true

enp0s8:

dhcp4: no

addresses:

- 192.168.1.10/24

routes:

- to: 192.168.1.0/24

via: 192.168.1.1

Sauvegarder : Ctrl+O → Entrée → Ctrl+X, puis appliquer :

netplan apply

ip addr show enp0s8

Résultat attendu : inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s8 ✅

⚠️ Note : enp0s3 reste en DHCP pour l'accès internet (NAT). Seule enp0s8 est configurée en statique.

📸 Capture : Terminal affichant ip addr show enp0s8 avec l'IP 192.168.1.10/24

## Étape 10 : IP permanente sur Ubuntu Desktop (enp0s3)

Sur Ubuntu Desktop, la configuration se fait via l'interface graphique :

- Cliquer sur l'icône réseau en haut à droite de l'écran

- Cliquer sur 'Paramètres filaires' → icône ⚙️ à côté de la connexion

- Aller dans l'onglet 'IPv4'

- Changer 'Automatique (DHCP)' en 'Manuel'

- Remplir : Adresse = 192.168.1.20 | Masque = 255.255.255.0 | Passerelle = 192.168.1.1

- DNS : 8.8.8.8

- Cliquer 'Appliquer'

- Désactiver puis réactiver la connexion filaire pour forcer la prise en compte

📸 Capture : Écran de configuration IPv4 Ubuntu Desktop avec les champs remplis

# 8. Phase 6 — Tests de connectivité

Avant tout test, s'assurer que les 3 VMs sont démarrées simultanément — pfSense est indispensable car il est la passerelle du réseau labnet.

## Étape 11 : Tests de ping entre les VMs

Depuis Ubuntu Server → pfSense :

ping -c 3 192.168.1.1

Résultat : 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss ✅

Depuis Ubuntu Server → Ubuntu Desktop :

ping -c 3 192.168.1.20

Résultat : 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss ✅

Depuis pfSense → Ubuntu Server (option 7 du menu) :

Saisir : 192.168.1.10

Résultat : 3 packets received, 0.0% packet loss ✅

Depuis pfSense → Ubuntu Desktop (option 7 du menu) :

Saisir : 192.168.1.20

Résultat : 3 packets received, 0.0% packet loss ✅

Depuis Ubuntu Desktop → pfSense et Serveur :

ping -c 3 192.168.1.1

ping -c 3 192.168.1.10

Résultats : 0% packet loss pour les deux ✅

📸 Capture : Terminal Ubuntu Server montrant les pings réussis vers pfSense et Desktop

📸 Capture : Terminal Ubuntu Desktop montrant les pings réussis vers pfSense et Serveur

## Étape 12 : Vérification de la connexion HTTPS vers pfSense

Depuis Ubuntu Server, on vérifie que pfSense répond bien en HTTPS :

curl -k -v https://192.168.1.1 2>&1 | head -50

Résultats clés attendus :

- SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384 ✅

- Established connection to 192.168.1.1 (192.168.1.1 port 443) ✅

- Request completely sent off ✅

⚠️ Note : lynx n'est pas compatible avec TLS1.3 de pfSense 2.8.1 — curl est la bonne commande pour vérifier la connexion HTTPS.

📸 Capture : Sortie curl montrant la connexion TLS1.3 vers pfSense depuis Ubuntu Server

# 9. Phase 7 — Déploiement du site Restaurant NEMDO

## Étape 13 : Publication du site sur GitHub depuis Windows

Les fichiers PHP du site Restaurant NEMDO (développé précédemment) sont publiés sur GitHub avant d'être déployés sur le serveur.

- Créer un dépôt GitHub nommé 'restaurant-nemdo-feat-ai' (Public, sans README)

- Ouvrir Git Bash sur Windows et naviguer vers le dossier du site :

cd "C:/Users/Jin Runcandel/Documents/SITE WEB RESTAURANT"

- Initialiser Git et pousser les fichiers :

git init

git add .

git commit -m "Initial commit - Site Restaurant NEMDO"

git remote add origin https://github.com/narilba/restaurant-nemdo-feat-ai.git

git push -u origin master

⚠️ Note : La branche s'appelle 'master' (pas 'main') — toujours utiliser 'git push -u origin master'.

⚠️ Note : Le dépôt avait d'abord été créé sous le nom 'restaurant-nemdo' puis renommé en 'restaurant-nemdo-feat-ai'. Le remote a été mis à jour avec 'git remote remove origin' puis 'git remote add origin nouvelle-url'.

📸 Capture : Dépôt GitHub restaurant-nemdo-feat-ai avec tous les fichiers PHP visibles

## Étape 14 : Installation d'Apache et PHP sur Ubuntu Server

Sur Ubuntu Server (connecté en root) :

apt update

apt install apache2 php libapache2-mod-php -y

systemctl start apache2

systemctl enable apache2

systemctl status apache2

Résultat attendu : active (running) en vert ✅

⚠️ Note : La commande 'systemctl enable apache2' est indispensable pour qu'Apache redémarre automatiquement au démarrage de la VM.

📸 Capture : Terminal affichant apache2.service — active (running)

## Étape 15 : Clonage du site depuis GitHub

Sur Ubuntu Server, cloner le dépôt directement dans le dossier web d'Apache :

apt install git -y

cd /var/www/html

rm index.html

git clone https://github.com/narilba/restaurant-nemdo-feat-ai.git .

⚠️ Note : Le point '.' à la fin de la commande clone directement dans /var/www/html sans créer de sous-dossier. Sans ce point, le site serait dans /var/www/html/restaurant-nemdo-feat-ai/ et l'URL serait différente.

📸 Capture : Terminal après le git clone montrant les fichiers PHP créés dans /var/www/html

## Étape 16 : Accès au site depuis Ubuntu Desktop

Sur Ubuntu Desktop, ouvrir Firefox et taper dans la barre d'adresse :

http://192.168.1.10

Le site Restaurant NEMDO s'affiche avec la page d'accueil complète, le menu de navigation (Accueil, Menu ▼, À propos, Réservation) et le design complet en couleurs sombres. ✅

📸 Capture : ⭐ Firefox sur Ubuntu Desktop affichant le site Restaurant NEMDO — CAPTURE PRINCIPALE

# 10. Problèmes rencontrés et solutions

| Problème rencontré | Solution appliquée |
| --- | --- |
| pfSense ne pouvait pas contacter les serveurs Netgate (mode NAT) | Basculé temporairement en mode Pont pour l'installation, puis repassé en NAT après. Le message d'avertissement persiste mais est sans effet sur le fonctionnement. |
| IP de enp0s8 (Ubuntu Server) disparaît au redémarrage | Configuration permanente via /etc/netplan/50-cloud-init.yaml avec dhcp4: no et adresse statique 192.168.1.10/24, puis netplan apply. |
| IP de enp0s3 (Ubuntu Desktop) disparaît au redémarrage | Configuration permanente via l'interface graphique : Paramètres réseau → IPv4 → Manuel → 192.168.1.20 / passerelle 192.168.1.1. |
| Conflit d'IP : Ubuntu Server avait pris 192.168.1.1 (même que pfSense) | Suppression du conflit avec : ip addr del 192.168.1.1/24 dev enp0s8 |
| git push échoue : 'src refspec main does not match any' | La branche locale s'appelle 'master' (visible en jaune dans Git Bash). Utiliser : git push -u origin master |
| Dépôt GitHub introuvable : 'repository not found' | Le dépôt avait été renommé. Corriger avec : git remote remove origin puis git remote add origin nouvelle-url |
| Apache non trouvé après un redémarrage de la VM | Réinstaller Apache et activer le démarrage automatique : apt install apache2 -y puis systemctl enable apache2 |
| lynx ne peut pas afficher l'interface pfSense (TLS incompatible) | Utiliser curl -k -v https://192.168.1.1 pour confirmer que pfSense répond bien en HTTPS/TLS1.3 |
| Les VMs ne communiquent plus après redémarrage | Vérifier que pfSense est bien démarré AVANT de tester les connexions — pfSense est la passerelle indispensable du réseau labnet. |

# 11. Liste des captures d'écran

| 01-virtualbox-vms-overview.png | VirtualBox — pfSense + Ubuntu Server en fonction avec détails réseau |
| --- | --- |
| 02-virtualbox-vms-all-running.png | Les 3 VMs 'En fonction' simultanément dans VirtualBox |
| 03-pfsense-interfaces-wan-lan.png | Menu pfSense — WAN: 10.0.2.15 / LAN: 192.168.1.1 |
| 04-ubuntu-server-login.png | Connexion Ubuntu Server — welcome screen Ubuntu 26.04 LTS |
| 05-ubuntu-server-enp0s8-config.png | ip addr show enp0s8 — interface labnet active |
| 06-ubuntu-server-ping-pfsense-desktop.png | Ping pfSense (192.168.1.1) + Desktop (192.168.1.20) depuis Serveur |
| 07-ubuntu-server-curl-pfsense-https.png | Connexion HTTPS TLS1.3 vers pfSense via curl |
| 08-pfsense-ping-serveur.png | pfSense ping 192.168.1.10 — 0% perte |
| 09-pfsense-ping-desktop.png | pfSense ping 192.168.1.20 — 0% perte |
| 10-ubuntu-desktop-ping-pfsense-serveur.png | Desktop ping pfSense + Serveur — 0% perte |
| 11-nemdo-github-repo.png | Dépôt GitHub restaurant-nemdo-feat-ai avec les fichiers PHP |
| 12-apache-active-running.png | systemctl status apache2 — active (running) en vert |
| 13-nemdo-site-firefox.png | ⭐ Site Restaurant NEMDO dans Firefox sur Ubuntu Desktop |

# 12. Compétences démontrées

| Domaine | Compétences démontrées |
| --- | --- |
| Virtualisation | Création et configuration de VMs sous VirtualBox, gestion des réseaux NAT et internes, allocation des ressources matérielles |
| Administration réseau | Configuration TCP/IP statique via netplan, routage, passerelle, DNS, segmentation réseau avec pfSense |
| Firewall / Routeur | Déploiement pfSense CE, assignation interfaces WAN/LAN, vérification connexion TLS1.3 |
| Administration Linux | Installation Ubuntu Server/Desktop, commandes ip/ping/curl, gestion des services systemctl, édition de fichiers de config |
| Serveur web | Installation Apache2 + PHP, déploiement d'une application PHP, gestion du dossier /var/www/html |
| Git & GitHub | Initialisation dépôt, commit, push depuis Windows, clone depuis Linux, correction d'erreurs de remote |
| Dépannage réseau | Diagnostic avec ip addr show, ip route show, ping, curl, résolution de conflits d'IP, identification des problèmes de routage |

# 13. Outils utilisés — 100% gratuits

| Oracle VirtualBox 7.x | Hyperviseur — https://virtualbox.org |
| --- | --- |
| pfSense CE 2.8.1 | Routeur/Firewall open source — https://pfsense.org |
| Ubuntu Server 26.04 LTS | Système d'exploitation serveur — https://ubuntu.com |
| Ubuntu Desktop | Système d'exploitation client avec interface graphique — https://ubuntu.com |
| Apache 2.4 + PHP | Serveur web et moteur PHP — https://apache.org |
| Git 2.x | Gestion de version — https://git-scm.com |
| GitHub | Hébergement du code et portfolio — https://github.com |
| curl / ping / ip | Outils de diagnostic réseau (inclus dans Linux) |
| draw.io | Création de schémas réseau — https://app.diagrams.net |